附件一：

| 2025年质量检查评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |
| 分类 | 序列 | 评分标准 | 应得分 | 实得分 |
| 基础工程 | 1 | 基坑支护土钉墙喷砼厚度均匀（0.5分）、设置排水沟或坡顶设置截水沟（0.5分），按规定进行基坑变形监测（1分） | 2 |  |
|  | 2 | 土方开挖规范要求设置边坡，大于3米设置台阶，危险性基坑组织专家进行论证。 | 1 |  |
| 结构安全 | 1 | 后浇带、悬臂构件支撑是否独立搭设、支撑是否提前拆除。（1分）人货电梯处地库顶板应有有效加固措施（1分） | 2 |  |
|  | 2 | 地下室顶板重载；砼构件产生裂缝。（1分） | 1 |  |
|  | 3 | 模板支撑系统按方案施工（0.5分），大跨度梁模板应有拆模令及砼强度报告（0.5分） | 1 |  |
|  | 4 | 混凝土结构应按施工方案及时留置同条件试块（2分） | 2 |  |
|  | 5 | 隐蔽验收资料、材料实验报告、试块资料及旁站记录等。（0.5分）PC构件进场验收记录（0.5分）、构件应规范座浆（0.5分）、构件应规范封仓（0.5分）、套筒灌浆饱满度应控制良好（1分） | 3 |  |
|  | 6 | 穿越结构的孔洞必须预留，布置在结构内的管线必须预埋或压槽，禁止在主体结构上后开洞、后开槽。（2分） | 2 |  |
|  | 7 | 楼板、屋面板裂缝未有效修补即开展下道工序（应根据裂缝成因、裂缝状态、危害程度采用相应的处理措施。严重时应做结构裂缝鉴定，并根据鉴定报告意见编制专项方案，按方案处理）。（2分） | 2 |  |
| 样板及工序管理 | 1 | 各主要工序大面积开始前需设置实体样板并验收合格。（1分） | 2 |  |
|  | 2 | 各主要工序必须按照验收合格及交底要求的样板进行施工。（1分） | 2 |  |
|  | 3 | 精装修大面积施工前必须按照主力户型设置交付样板并经过验收。（1分） | 2 |  |
|  | 4 | 瓷砖经过预排版，现场不允许出现小于1/3瓷砖。（1分） | 1 |  |
| 管理行为 | 1 | 各主要工序必须按照正常流程施工，禁止出现工序倒置或不合理情况。（1分） | 1 |  |
|  | 2 | 主控材料进场必须经过验收，评估组进行材料抽检品牌、规格、型号、资料等内容。（1分） | 2 |  |
|  | 3 | 重大施工及安全方案必须经过完整审批，且现场必须按照方案实施。（2分） | 2 |  |
|  | 4 | 现场已完成工序后续存在拆改，破坏。（2分） | 2 |  |
| 防 渗 漏 | 1 | 天窗必须采用成品天窗系统。（2分） | 2 |  |
|  | 2 | 禁止外墙门窗采用金属副框，窗框组角、安装质量不符合规范要求（05分）；外窗自身防渗漏不合格（05分）；外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏风险，缠绕膜是否清理到位（05分）；发泡胶不饱满、凝固后切割。（05分） | 2 |  |
|  | 3 | 两层及以上的通窗必须采用幕墙系统，禁止用系统窗替代。（1分） | 1 |  |
|  | 4 | 与覆土接触的墙体必须现浇，禁止采用砌块（05分）；户内与土体接触的底板必须采用厚度 250mm 以上的抗渗混凝土现浇构造。（05分） | 1 |  |
|  | 5 | 防水基层清理是否到位。（1分） | 1 |  |
|  | 6 | 应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、烟风道出屋面或楼板处、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时）（1分）；设置高度不足（05分）；砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未进行有效配筋而产生的反坎开裂。（05分） | 2 |  |
|  | 7 | 厨卫管井必须设置混凝土防水反坎，管井内部用混凝土浇筑到管井。（1分） | 1 |  |
|  | 8 | 禁止任何管线穿越厨卫、阳台的防水反坎，（厨房中岛给水管穿越地面时必须全程设置无接头套管）。（1分） | 1 |  |
|  | 9 | 外立面窗洞口的截面必须形成内高外低的防水构造，并一次浇筑成形。（1分） | 1 |  |
|  | 10 | 排水立管及其它孔洞处吊洞采用铁丝固定。（1分） | 1 |  |
|  | 11 | 出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋面一次浇筑。（1分） | 2 |  |
|  | 12 | 外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位灰缝不饱满，一次性砌到顶或补砌、补塞质量差。（1分） | 1 |  |
|  | 13 | 地下室外墙是否按规范设止水螺杆（1分）；止水螺杆端头一次性切割到位，是否按规范设穿墙套管（05分）；穿墙套管与墙面结构平时防水材料未卷入50mm。（05分） | 2 |  |
|  | 14 | 外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂缝（0.5分）；支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆（0.5分）；支模时穿透空心砌块（0.5分）；未伸到顶；成型质量差；（0.5分） | 2 |  |
|  | 15 | 窗台压顶后浇或无压顶（0.5分）；压顶伸入墙体长度不足（0.5分）；过梁设置不符合设计和规范要求（0.5分）；成型质量差（如孔洞、麻面、漏浆、露筋、歪斜等）（0.5分） | 2 |  |
|  | 16 | 外墙螺杆洞未进行封堵就进行外墙施工。（1分） | 1 |  |
|  | 17 | 地下室后浇带止水带及止水钢板设置不规范，止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求（05分）；遇水膨胀止水条嵌固不牢（05分）；止水凹槽深度宽度不足。（1分） | 2 |  |
|  | 18 | 屋面女儿墙泛水高度内不允许使用对拉螺杆。（1分） | 1 |  |
|  | 19 | 外窗部位应设置鹰嘴及滴水线（1分）；外窗台部位需进行找坡处理，抹灰排水坡度应大于10%（1分）；女儿墙抹灰坡度应向内。（1分） | 3 |  |
|  | 20 | 现场是否存在结构开裂；渗漏现象。（2分） | 2 |  |
| 防 空 鼓 开 裂 | 1 | 实测墙面、地面、楼梯面空鼓比例。（2分） | 2 |  |
|  | 2 | 现场抹灰未按施工工艺流程组织施工，存在系统性空鼓/开裂风险。（2分） | 2 |  |
|  | 3 | 外窗未现浇窗台板或现浇窗台板未伸入墙体，存在开裂风险。（2分） | 2 |  |
|  | 4 | 未采用机械切割的方式进行开槽，直接在砌体墙上打凿线槽。（2分） | 2 |  |
|  | 5 | 大于300mm的砌体墙洞口上部未设置过梁。（2分） | 2 |  |
|  | 6 | 铝合金或塑钢窗窗框两侧未设置砼预制块或实心砖。（2分） | 2 |  |
|  | 7 | 现场开设横槽，且空心砖大于390mm.,实心砖大于500MM。（2分） | 2 |  |
|  | 8 | 不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网，或高低差部位未填平就挂网。（2分） | 2 |  |
|  | 9 | 挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵，结构缺陷修补和杂物清理不到位。（2分） | 2 |  |
|  | 10 | 外挑线条不出现脱落、开裂现象。（2分） | 1 |  |
| 安 装 工 程 | 1 | 安装工程楼层板内水电线管预埋交叉杜绝三层叠加（2分）、户内相邻线盒标高设置应规范（1分），线管走向严禁横向开槽（1分） | 2 |  |
|  | 2 | 管道支架、桥架转角处、箱体安装水平和垂直度、柜内接线观感，机械设备安装牢固性等应满足验收要求（每项1分） | 4 |  |
| 进 度 管 控 | 1 | 根据合同工期要求，应制定工程总进度，应制定年度及季度进度计划，应制定月进度计划（每项2分） | 6 |  |
|  | 2 | 项目无工期延误（1分） | 1 |  |
| 资 料 管 理 | 1 | 质量管理资料（1分）、质量控制资料（1分）、质量管理制度（1分）、质量通病防治措施（1分） | 4 |  |
|  | 2 | 施工组织设计（1分）、各专项施工方案应具有针对性和可操作性（1分）、施工质量分部分项技术交底（1分） | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |
| 注： 1、本表的“应得分”为“评分标准”中各分项的分值累加。 2、本表的“实得分”是针对“评分标准”中各分项的实际评分。不符合标准要求此分项不得分；完全符合标准要求得满分；针对部分符合标准要求的情况，检查组将依据现场检查情况并结合各方（含项目部）意见，确定分项实得分（评分最小分级为0.1分）。 3、鉴于项目建设阶段不同，可能会产生检查项缺失，为保证该评分体系公平公正，缺项采取“比例加分法”进行平差。 评分示例：A项目，在建检查项“应得分”为70分，“实得分”为55分；缺失检查项“应得分”为30分（100－70＝30），实得分=30×55÷70＝23.6分。因此，A项目最终评分为78.6分（55＋23.6＝78.6） |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字）： 检查人员（签字）： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |